附件1

工程量清单

一、拆除工程

拆除现场所有需要拆除的项目，拆除界面处理至可进行下道工序。拆除报价是在投标人充分勘察现场、对照设计要求基础上，综合考虑所有拆除项目相关的一切工作内容（含垃圾外运），结算不调整。材料残值请根据实际情况综合考虑。

1．装饰拆除，包含但不限于部分墙体、顶、地面、门、柜体、蹲坑地台等拆除；开门洞等综合考虑。

2．安装拆除，包含但不限于灯具、开关、插座、电线、线管、水管、阀门、洁具、拖把池以及其他需拆除的零星拆除。

3．垃圾上下楼费、集中堆置费、袋装等；集中堆放的垃圾即时清运，施工单位根据现场实际情况综合考虑报价（含人工、机械、材料、等一切费用），外运距离投标单位自行考虑。

二、装饰工程

装饰工程项目明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 墙体工程 |  |  | 1 |
| 1 | 轻质砖墙 | 100厚轻质砖墙 | m3 | 2.23 |
| 2 | 混凝土止水坎 | 1.细石混凝土止水坎，含模板综合考虑 2.具体详见设计图纸 | m3 | 0.19 |
| 3 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:综合考虑 2.具体做法详见设计图纸 | t | 0.02 |
|  | 卫生间 |  |  | 1 |
| 4 | 蹲坑处零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲坑 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖砌筑，水泥砂浆抹灰 3.具体做法详见设计图纸 | m3 | 0.32 |
| 5 | 块料楼地面 | 1.1200*600防滑砖，10mm厚，DTG擦缝； 2.5厚DTA砂浆粘结层； 3.1.5mmJS聚合物防水涂层（另计）； 4.20厚C20细石混凝土找平压实赶光，四周边及竖管根部位抹小八字角 5.原楼板地面 | m2 | 15.42 |
| 6 | 楼（地）面防水 | 1.1.5mmJS聚合物防水涂层 2.具体做法详见设计图纸 | m2 | 15.42 |
| 7 | 吊顶天棚 | 1.乳胶漆涂料饰面； 2.满刮2厚面层耐水腻子找平，石膏板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 3.错缝粘贴第二层石膏板； 4.双层防水石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，边界处中距≤150； 5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结； 6.U型轻钢覆面次龙骨CB50X20，间距400，用挂件与承载龙骨联结； 7.U型轻钢承载主龙骨CS50X15，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平； 8.∮8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊勾固定； 9.原楼板无预留钢筋吊环时，先用M8膨胀螺栓将L40X40X4镀锌角钢（长40）与楼板固定，再将吊杆与角钢焊接 10.综合考虑窗侧高差封堵处理 | m2 | 15.42 |
| 8 | 灯带（槽） | 1.12mm厚硅酸钙板，9.5mm厚防水纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，无机涂料（涂料一底两面(达防火A级)，腻子三遍批嵌砂纸磨平,三道） 2.宽度综合考虑 3.具体详见设计图纸 | m | 1.24 |
| 9 | 块料墙面 | 1.专用勾缝剂勾缝； 2.1200*600mm,10厚哑光墙砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 3.10mm水泥砂浆湿贴粘合层 4.1.5mmJS聚合物防水涂层（需对应高度）-另计 5.20mm厚1:3水泥砂浆抹灰层 | m2 | 66.01 |
| 10 | 墙面防水 | 1.防水膜品种:1.5mmJS聚合物防水涂层 2.具体做法详见设计图纸 | m2 | 11.56 |
| 11 | 银镜柜体 | 1.银镜柜体，暗藏灯带 2.12厚硅酸钙板外挑基层，银镜玻璃，四周1.5mm厚不锈钢包饰 3.含内嵌纸盒 4.具体做法详见设计图纸 | m2 | 1.24 |
| 12 | 洗漱台及矮柜 | 1.高度642mm，宽度550mm 2.镀锌钢架基层，12mm厚硅酸钙板，20mm人造石台面 3.木纹碳晶板矮柜，暗藏灯带（含柜门及配套五金） 4.含金属垃圾筒（带翻盖） 5.含石材倒角、磨边、开孔 6.具体做法详见设计图纸 | m | 1.24 |
| 13 | 成品卫生间隔断(抗倍特) | 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间蹲位隔断，高度至吊顶 2.配件品种、规格:含同质门扇、挂钩及所有五金配件（304不锈钢配件） 3.具体做法详见设计图纸 | 间 | 4 |
| 14 | 卫生间纸盒 | 1.卫生间纸盒 2.具体做法详见设计图纸 | 个 | 4 |
| 15 | 石材窗台板 | 1.20厚石材面层，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.含石材挂边、倒角、磨边等 | m2 | 0.32 |
| 16 | 可折叠多功能板 | 可折叠多功能板 | 套 | 1 |
| 17 | 金属门套 | 1.1.5厚黑炭不锈钢面层 2.12厚多层阻燃板基层 | m2 | 1.8 |
| 18 | 卫生间木纹钛晶板门（含门套） | 1.尺寸:850*2400mm 2.成品木纹钛晶板门（含门套） 3.含执手锁、闭门器、合页等及所有五金配件 4.具体做法详见设计图纸 | 樘 | 2 |
| 19 | 装饰灯开孔 | 1.大小尺寸综合考虑 2.具体做法详见设计图纸 | 个 | 11 |
| 20 | 排气扇开孔及加固 | 1.含开孔及加固 2.大小尺寸综合考虑 3.具体做法详见设计图纸 | 个 | 6 |
| 21 | 成品检修口 | 1.成品检修口，大小综合考虑 2.含开孔、制作安装等 3.具体做法详见设计图纸 | 个 | 2 |
| 22 | 脚手架 | 投标人依据施工组织设计自行考虑 | 项 | 1 |
| 23 | 垂直运输费 | 投标人依据施工组织设计自行考虑 | 项 | 1 |
| 24 | 超高施工增加 | 投标人依据施工组织设计自行考虑 | m2 | 1 |

三、安装工程

安装工程项目明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管，DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗消毒 6.含管件安装 | m | 15.69 |
| 2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管，DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗消毒 6.含管件安装 | m | 14.41 |
| 3 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管，DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗消毒 6.含管件安装 | m | 2 |
| 4 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管，DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗消毒 6.含管件安装 | m | 8.13 |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管，DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗消毒 6.含管件安装 | m | 2 |
| 6 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN50 4.连接形式:承插粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.含管件安装 | m | 10.36 |
| 7 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN75 4.连接形式:承插粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.含管件安装 | m | 1 |
| 8 | 排水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U塑料排水管DN110 4.连接形式:承插粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.含管件安装 | m | 29.52 |
| 9 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN32 | 个 | 1 |
| 10 | 热水器 | 1.名称:小厨宝热水器 2.安装方式:详见图纸设计 3.满足设计及业主要求 | 台 | 1 |
| 11 | 洗脸盆 | 1.材质:洗脸盆 2.附件名称、数量:含龙头、配套阀门、下水等配件 3.具体样式满足业主要求 | 组 | 1 |
| 12 | 拖把池 | 1.材质:拖把池 2.规格、类型:含龙头、配套阀门、下水等配件 3.具体样式满足业主要求 | 组 | 1 |
| 13 | 小便斗 | 1.材质:小便斗 2.附件名称、数量:含配套阀门等配件 3.具体样式满足业主要求 | 组 | 2 |
| 14 | 坐便器 | 1.材质:坐便器 2.附件名称、数量:含配套阀门等配件 3.具体样式满足业主要求 | 组 | 2 |
| 15 | 感应式蹲便器 | 1.材质:感应式蹲便器 2.附件名称、数量:含配套阀门等配件 3.具体样式满足业主要求 | 组 | 2 |
| 16 | 地漏 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 3 |
| 17 | 管道绝热 | 1.10mm橡塑保温 2.管道外径:φ≤57mm 3.保温层玻璃布缠绕，外刷两道调和漆 4.其他详见设计 | m3 | 0.04 |
| 18 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 2.其他详见设计 | kg | 8 |
| 19 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象 2.涂刷遍数、漆膜厚度:管道支吊架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 | kg | 8 |
| 20 | 装饰灯 | 1.名称:射灯 2.规格:色温4000K，光通量500lm，功率7W 3.:满足设计及业主要求 | 套 | 11 |
| 21 | 灯带 | 1.名称:LED灯带 2.规格:色温4000K，功率10.3W/m 3.:含驱动器 4.:满足设计及业主要求 | m | 2.5 |
| 22 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:满足设计及业主要求 | 个 | 5 |
| 23 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:满足设计及业主要求 | 个 | 2 |
| 24 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.支吊架安装 3.满足设计及业主要求 | 台 | 6 |
| 25 | 配管 | 1. 名称: 紧定式镀锌薄钢管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配，含开槽补槽 | m | 53 |
| 26 | 配线 | 1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-BYJ-2.5 | m | 115 |
| 27 | 配线 | 1.名称: 管内穿线 2.规格: WDZ-BYJ-4 | m | 45 |
| 28 | 接线盒 | 1.名称: 接线盒 2.铁质 | 个 | 18 |
| 29 | 脚手架搭拆 | 1.投标人依据施工组织设计自行考虑 | 项 | 1 |

附件2

七楼办公区卫生间改造项目报价函

省民营经济发展促进中心：

我公司已认真阅读贵单位发布的七楼办公区卫生间改造项目采购公告，响应贵单位询价公告的各项要求，经现场踏勘，现自愿参与该项目报价：

一、项目报价

七楼办公区卫生间改造项目费用总计：            元（大写：人民币     元整）。

二、报价明细

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 | 工程量清单对应内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 装饰工程 | 工程量清单对应内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 安装工程 | 工程量清单对应内容 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 垃圾外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 合计 | 以上费用均含人工费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

三、联系方式

联 系 人：

联系电话：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签章）：

2025年   月   日